Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecka 
Warszawa
Mazowiecl<i Zarząd
(aa) aHH 
Dróg Wojewódzkich
(aa) 
w Warszawie
148/16

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecka 
Warszawa
Mazowiecl<i Zarząd
(aa) aHH 
Dróg Wojewódzkich
(aa) 
w Warszawie
148/16


Załącznik nr 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1500 ton soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.
2. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) Uziarnienie:

a. Zawartość nadziarna powyżej 6 mm — max 10%

b. Zawartość podziarna poniżej 1 mm — max 20%
2) Zawartość wody — max 3%
3) Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie — max 8%
4) Zawartość chlorku sodowego (NaCl) w soli — min.90%
5) Zawartość siarczanów — max 2%
6) Zawartość żelazocyjanku potasu (antyzbrylacza) — min. 20 mg/kg
3. Sól drogowa powinna posiadać:

a. opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności soli do posypywania nawierzchni dróg w zimowym utrzymaniu dróg (wraz z załącznikami) lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

b. atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski                                      i przedłożone wraz z dostawą na żądanie Zamawiającego. 
4.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Kartę charakterystyki materiału.

5.   Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.00 (zlecenia telefoniczne lub pocztą elektroniczną)     do bazy zlokalizowanej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 w gminie Lesznowola.

6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem sprawdzenia ich jakości, w odniesieniu do w/w wymagań, w specjalistycznych laboratoriach. W przypadku stwierdzenia złej jakości soli drogowej Zamawiający będzie miał prawo zażądać wymiany na materiał pozbawiony wad i obciążyć kosztami badań Wykonawcę.
7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem skontrolowania rzeczywistej ilości dostawy z ilością wpisaną na dokumencie WZ. W przypadku stwierdzenia zaniżenia rzeczywistej ilości dostawy z ilością podaną na dokumencie WZ, Zamawiający będzie żądał uzupełnienia dostawy soli w ilości stwierdzonego niedoboru. W przypadku stwierdzenia niedoboru skontrolowanej dostawy soli koszty ważenia ponosi Wykonawca.
8.   Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 winien być dostarczony w terminie                            do dnia 30 listopada  2019 r. 

2
9

