1
   „EMPOL.”B.P.Drog i O.R.                                                                                           PROJEKT  BUDOWLANY                                               

	Zamawiający:

	            Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego  

                                           05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

	Jednostka projektowa: 

                                  „EMPOL” Biuro Proj. Drogowych
                                          01-607 Warszawa, ul. Kniaźnina 6 / 1

                                          tel. kom 501 1987 22  ( potrawiak@poczta.onet.pl )


	

	Stadium:
	Zamierzenie budowlane:

	PB

	               Przebudowa drogi powiatowej  nr 2827W 
                        pik.1+500,00 – pik 2+359,30

                      ul. B. Chrobrego w Łbiskach

                powiat Piaseczno, woj. mazowieckie

                     dz. ew. nr 32 obr.0024- Łbiska



	
	Obiekt budowlany:
Droga 

	Branża:                                                                                                                                                    
Drogi
	Temat opracowania:
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

	Kod CPV:
	

	45233000-8
	

	Stanowisko
	Imię i Nazwisko 
	Uprawnienia
	Podpis

	Projektant dróg


	mgr inż. M. Potrawiak 
	        St -953 / 88
	

	PROJEKTANT 
inżynieria ruchu

	inż. B. Wójcik

	        
	

	
	
	

	Nr archiwalny:
	Data:
	Nr egzemplarza

	
	08–2015
	


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
	
	Plan orientacyjny - skala 1 : 5 000

	
	                                    CZĘŚĆ OPISOWA



	1.
	Przedmiot inwestycji





	2.
	Podstawa opracowania




	3.
	Cel i zakres opracowania 



	4.
	Charakterystyka drogi 


	5.
	Opis projektu 

	6.
	Uwagi

	
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA



	Rys. nr 1
	Projekt organizacji ruchu  – skala 1:500  


1. 
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ( modernizacja ) drogi powiatowej  nr 2827W
 na  odcinku od  pik.1+500,00 do pik 2+359,30  ( ul. B. Chrobrego w Łbiskach )

 powiat Piaseczno, woj. mazowieckie.

 Projektowana droga jest położona na dz. ew. nr 32 obr.0024- Łbiska.

2. 
Podstawa opracowania

· Podstawą opracowania jest umowa nr 34 / 2010 z dn. 4.03.2010 zawarta pomiędzy Powiatem Żyrardowskim  reprezentowanym przez Wojciecha Szustakiewicza i Grzegorza Dobrowolskiego, a firmą „EMPOL” Biuro Proj. Drogowych 01-607 Warszawa, ul. Kniaźnina 6 / 1

        reprezentowaną przez inż. Macieja Potrawiaka.

· Uzgodnienia z Inwestorem koncepcja układu drogowego. 

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodetę

 mgr inż. P. Jagieła,
· Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, wykonane w lipcu 2015 r.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. Z dnia14 października 2003r. nr 177 poz.1729).

· Dz. U. R.P. Zał. Do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. „Szczegółowe Warunki Techniczne dla Znaków i Sygnałów Drogowych Oraz Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego I Warunki Ich Umieszczania Na Drogach” – załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
3. 
Cel i zakres opracowania
 Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu oznakowania odcinka drogi nr 2827W, obejmujący aktualizację uporządkowanie i dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego po wykonaniu przebudowy drogi w km.1+500,00 – km 2+359,30 (ul. B. Chrobrego) w Łbiskach                powiat Piaseczno, woj. Mazowieckie.
4. Charakterystyka drogi
Droga powiatowa nr 2827W, 

· przekrój drogi: jednojezdniowy, dwupasmowy, dwukierunkowy:

· szerokość jezdni:  5,0 m
· pobocza gruntowe
· lokalnie odcinki chodnika, w tym perony przystanków autobusowych

· natężenie ruchu małe
5. Opis projektu
Na odcinku drogi nr 2827W objętych niniejszym projektem, wyznaczono przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. 15-go Sierpnia (pik. 1+757km). Oznakowanie obejmuje wyznaczenie przejścia znakami pionowymi D-6 oraz poziomymi P-10 szer. 4,0m, oraz P-14 jako linia zatrzymania wyznaczona 2,0m przed przejściem. Wyznaczono też linie środkowe P-4 długości 20,0m oraz P-1e na wjazdach do posesji i skrzyżowaniu z ulicą ziemną . W prowadzono tu też zmianę lokalizacji przystanku autobusowego dla kierunku do Piaseczna. Został on przeniesiony za skrzyżowanie, gdzie ułożony zostanie chodnik .
Drugie przejście jest przejściem istniejącym  zlokalizowanym w okolicy szkoły. Jest to przejście zlokalizowane na progu płytowy. Zaprojektowano uzupełnienie oznakowania poziomego znakami P-10 szer. 4,0  oraz linią P-25 dla obu kierunków najazdu na całej szerokości przejścia. Dodatkowo też zaprojektowano po obu stronach przejścia punktowe elementy odblaskowe o odbłyśniku barwy białej. Istniejące oznakowanie pionowe oraz elementy bezpieczeństwa typu słupki i barierki łańcuchowe pozostają bez zmian.
W km 2+290 dla kierunku do Grójca zbudowana zostanie zatoka przystankowa. Należy oznakować ją znakiem pionowym D-15 oraz poziomą linią krawędziową P-7a. lokalizacja zatoki spowodowała konieczność zmiany lokalizacji znaku ostrzegawczego A-1, który należy przestawić w km 2+340.

Pozostałe znaki istniejące pozostają bez zmian.

6. Uwagi
1. Wszystkie znaki pionowe powinny być wielkości średniej z foli odblaskowej typu 1,  znaki D-6 z foli typu 2 zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla Znaków i Sygnałów Drogowych Oraz Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego I Warunkom Ich Umieszczania Na Drogach.“

2. Znaki pionowe ustawione z zachowaniem 0,5m skrajni (tj. odległość znaku od krawędzi jezdni mierząc w poziomie najbliższą krawędź znaku do krawędzi jezdni) oraz na wysokości min. 2,0m.

3. Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe farbą akrylową.

inż. Bożena Wójcik

PAGE  
 Przebudowa drogi powiatowej  nr 2827W  powiat Piaseczno, woj. mazowieckie.


