SPECYFIKACJA  TECHNICZNA SAMOCHODU OSOBOWEGO (UŻYTKOWEGO)

Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ.
a)  Dane techniczne 
     -  Samochód osobowy, z homologacją ciężarową, do którego prowadzenia wystarcza 
        posiadanie prawa jazdy kategorii „B”.
     -   Samochód fabrycznie nowy,
     -   Rok produkcji: 2015,  
     -   Silnik zasilany olejem napędowym o mocy nie mniejszej niż 130 KM , spełniający 
         wymogi normy Euro-5.
     -   Średnie zużycie paliwa  w cyklu mieszanym nie większe niż 9,5 l / 100 km. 
     -   Emisja dwutlenku węgla nie większa niż 250 g/km. 
     -   Nadwozie: 4 drzwiowe 
     -   Rodzaj : 7 osobowy, 
     -   Kolor: biały lub pomarańczowy
     -   Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia lub czarne, 
     -   Zderzak w kolorze nadwozia lub czarny,
     -   Kolor wnętrza: popielaty. 
     -   Rozstaw osi nie mniejszy niż: 4300 mm 
     -   Szerokość pojazdu z lusterkami nie mniejsza niż: 2400 mm, 
     -   Długość pojazdu w granicach: 6000 – 6800 mm,
     -   Wysokość pojazdu nie mniejsza niż : 2300 mm 
     -   Skrzynia biegów: mechaniczna,
     -   Stały napęd na tylne koła, 
     -   Koła: stalowe nie mniejsze niż 16”,
     -   Gwarancja: co najmniej 24 miesiące,
     -  Zawieszenie przednie wzmocnione
     -  Stabilizatory przednie i tylne wzmocnione
     -  Amortyzatory tylne wzmocnione
     - Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 

     - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zlokalizowany na terenie Powiatu          Piaseczyńskiego  
b)  Wyposażenie 
     -  Pełnowymiarowe koło zapasowe z koszem mocującym, zestawem narzędzi i                                                                                          .         podnośnikiem
      -  Poduszka powietrzna kierowcy,
      -  ABS, ASR,  
      -  Hamulce z przodu i z tyłu – tarczowe,
      -  Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania,
      -  Wspomaganie układu kierowniczego, 
      -  Blokada koła kierownicy
      -  System radiowy 
      -  Fotel  kierowcy z regulacją wysokości, 
      -  Dodatkowe stalowe koła z oponami zimowymi,  
      -  Elektrycznie podnoszone szyby boczne w kabinie kierowcy, tylne uchylne,
      -  Klimatyzacja,
      -  Centralny zamek sterowany z pilota,
      -  Immobiliser,
c)  Nadwozie
 - rama pośrednia wykonana z profili aluminiowych,                                                                                                     - podłoga wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową, o grubości i wytrzymałości    uzależnionej od ładowności pojazdu,                                                                                                                                                                 - uchwyty w obrysie uniemożliwiające przesuwanie się ładunku podczas transportu,                                        - przednia ściana wykonana w dolnej części z elementów aluminiowych,                                                             - burty aluminiowe anodowane przystosowane do wymiarów zabudowy,( wys. 400 mm),                                      - stopień burtowy montowany na tylnej burcie,                                                                                                           - stelaż stalowo aluminiowy, wyłożony listwami drewnianymi chroniącymi plandekę przed uszkodzeniem, elementy stalowe stelaża piaskowane i lakierowane,                                                                                                         - słupki boczne wypinane,                                                                                                                                                         - plandeka wykonana z niemieckiego materiału PVC Mehler Haku,                                                                                - dach stały wykonany z materiału PVC,                                                                                                                              - z tyłu plandeka z burtą otwieraną do dołu,                                                                                                                                      - nad kołami osi tylnej nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami ochronnymi,                                                                - aluminiowe zabezpieczenia boczne,                                                                                                                                                    - skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz,                                                                                     - logo Powiatu Piaseczyńskiego na bokach plandeki,                                                                                                                                                                                              - oświetlenie obrysowe montowane zgodnie z Przepisami Ruchu Drogowego,                                                                                              - zabudowa przeznaczona do przewożenia równomiernie rozłożonego ładunku,

- ładowność nie mniejsza niż 1 000 kg 
d) Dostawa samochodu w terminie od podpisania umowy do 30.10.2015 r. 
