Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2, część  zamówienia  - Macierz dyskowa (NAS) – 1 (jedna) sztuka,
a) macierz oraz dyski zainstalowane w macierzy muszą być fabrycznie nowe, 

b) macierz oraz jej komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, 
c) Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta, że oferowane urządzenie będzie fabrycznie nowe i pochodzić będzie z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 
producent ………………………………..    model …………………………………………………………...
	lp
	Parametry techniczne
	
	Wymagane parametry
	Oferowany parametr:

	1
	2
	
	3
	4

	I
	Parametry fizyczne obudowy::
	
	
	

	1
	Obudowa dostosowana do szafy serwerowej typu RACK 19”
	
	Tak
	

	2
	Wysokość obudowy, maks.
	
	2 U
	

	3
	Waga całkowita z nośnikami pamięci, maks.
	
	30 kg
	

	4
	Temperatura pracy w zakresie
	
	0 - 40 °C
	

	5
	Wilgotność pracy w zakresie
	
	15 – 90 %
	

	6
	Specyfikacja zasilania
	
	Zasilacz nadmiarowy Hot-Swap redundantny minimum 2x400 W ze źródła  o parametrach U=230 V AC, 50 Hz, z zapasem mocy wyjściowej zapewniającej prawidłową pracę zestawu
	

	7
	Pobór mocy w trybie uśpienia HDD 
	
	< 130 W
	

	8
	Pobór mocy w trybie pracy, nominalny
	
	< 260 W
	

	9
	Szyny montażowe wraz z wyposażeniem dedykowane dla w/w sprzętu do szafy RACK 19”
	
	Tak
	

	10
	Wskaźniki LED
	
	Sygnalizujące stan/status: dysków HDD, eSATA, LAN
	

	11
	Przyciski operacyjne
	
	Włącz zasilania, reset
	

	II
	Systemowe 
	
	Wartości minimalne:
	

	1
	System operacyjny obsługiwany
	
	Windows /UNIX/ Linux
	

	2
	Procesor CPU
	
	osiągający w teście https://www.cpubenchmark.net
Average CPU Mark > 9000
	

	3
	Ilość rdzeni, minimum
	
	4
	

	4
	Ilość wątków, minimum
	
	8
	

	5
	Pamięć RAM  DDR 3 ECC
	
	16 GB
	

	6
	Pamięć Flash
	
	512 MB
	

	7
	Liczba gniazd pamięci RAM
	
	4  
	

	8
	Dostępne rozszerzenie pamięci RAM  do
	
	32 GB
	

	9
	Minimalna liczba dysków HDD zainstalowanych
	
	12 sztuk
	

	10
	Obsługiwane rozmiary HDD i interfejsy obsługujące dyski  6 Gb/s, 3 Gb/s
	
	2,5 i/lub 3,5 - SAS/SATA cale
	

	11
	Zabezpieczona/zamykana kieszeń na dyski HDD wymienialne podczas pracy
	
	Tak
	

	12
	Dyski HDD z tej samej serii produkcyjnej o identycznych parametrach fizycznych, elektrycznych i logicznych 
	
	tak
	

	13
	Pojemność zainstalowanej pamięci NAS HDD, minimum
	
	72 TB
	

	14
	Zapasowe nośniki HDD  z tej samej serii produkcyjnej o identycznych parametrach fizycznych, elektrycznych i logicznych
	
	2 sztuk
	

	15
	Odporność na wstrząsy podczas pracy 
	
	65 G
	

	16
	Odporność na wstrząsy w spoczynku
	
	 300 G
	

	17
	Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)
	
	1 200 000 h
	

	18
	Obsługa modułów rozszerzających
	
	8 
	

	III
	INTERFEJSY::
	

	1
	Porty  Gigabit LAN
	
	4 z możliwością rozszerzenia do 8 
	

	2
	Gniazdo rozszerzeń PCIe
	
	2, w tym 1- PCIe Gen.3 x8
	

	3
	USB 2.0
	
	2
	

	4
	USB 3.0
	
	4
	

	5
	HDMI
	
	1
	

	IV
	Software::
	

	1
	Obsługiwane systemy plików 
	
	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
	

	2
	Agregacja łączy LAN
	
	Tak
	

	3
	Wirtualne sieci LAN (VLAN)
	
	Tak
	

	4
	Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych
	
	Tak
	

	
	256-bitowe szyfrowanie AES na podstawie wolumenów
	
	Tak
	

	5
	Szyfrowanie dysków 
	
	Tak
	

	6
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego
	
	Tak (AES-NI)
	

	7
	Przywracanie RAID
	
	Tak
	

	8
	Powiększanie pojemności RAID on-line
	
	Tak
	

	9
	Migracja poziomów RAID online
	
	Tak
	

	10
	RAID:: 0,1,10, 5, 5+,6,6+ hot spare, JBOD,JOB
	
	Tak
	

	11
	Narzędzie NAS Discovery
	
	dla systemów Windows,  i Linux
	

	12
	Buforowanie SSD
	
	Tak
	

	13
	Obiekt docelowy iSCSI
	
	Tak
	

	14
	Kontroler domeny i serwer NTP
	
	Tak
	

	15
	Wolumin z elastycznym alokowaniem
	
	Tak
	

	16
	Odzyskiwanie miejsca
	
	Tak
	

	17
	Funkcja Storage Plug & Connect (iSCSI i CIFS)
	
	Tak
	

	18
	File Station
	
	Tak
	

	19
	Obsługa ACL na poziomie folderów współdzielonych
	
	Tak
	

	20
	Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym 
	
	Tak
	

	21
	Replikacja zdalna
	
	Tak
	

	22
	Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych klientów
	
	Tak
	

	23
	Obsługa etykiet woluminu na dyskach zewnętrznych
	
	NTFS
	

	24
	Uwierzytelnianie Microsoft Active Directory (AD)
	
	Tak
	

	25
	Serwer i klient LDAP
	
	Tak
	

	26
	Powiadomienia (e-mail, SMS)
	
	Tak
	

	27
	Wake on LAN (WOL)
	
	Tak
	

	28
	Zaplanowane włączanie i wyłączanie 
	
	Tak
	

	29
	SNMP w wersji 2, 3
	
	Tak
	

	30
	Logowanie przez Telnet i SSH  dla administratora
	
	Tak
	

	31
	Pobieranie przez HTTP, FTP
	
	Tak
	

	32
	Opcjonalnie – instalacja programu antywirusowego
	
	Tak 
	

	33
	Serwer VPN 
	
	Tak, dla minimum 8 użytkowników
	

	34
	Dostęp zdalny i udostępnianie plików
	
	Tak
	

	35
	Obsługa VMware®
	
	Tak
	

	36
	Obsługa Citrix
	
	Tak
	

	37
	Zgodność z Microsoft Hyper-V
	
	Tak
	

	38
	Liczba użytkowników
	
	512
	

	39
	liczba grup użytkowników
	
	256
	

	40
	liczba folderów współdzielonych
	
	256
	

	41
	liczba jednoczesnych połączeń (CIFS)
	
	512
	

	42
	Obsługa w językach
	
	 polski i angielski 
	

	43
	Gwarancja na kompletne urządzenie (macierz + dyski twarde HDD)
	
	Minimum 60 miesięcy

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek dysku twardego, jego wymianie na nowy równorzędny, uszkodzony dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego.
	

	V
	Dodatkowe wyposażenie:

	1
	Karta umożliwiająca podłączenie dodatkowego modułu rozszerzenia pamięci NAS wraz z kablem połączeniowym
	
	tak
	

	2
	Szyny umożliwiające montaż urządzenia w szafie RACK 19”
	
	tak
	

	3
	Wszystkie wymagane przez producenta kable, elementy montażowe, instrukcje, oprogramowanie, certyfikaty 
	
	tak
	

	VI
	Zasilanie awaryjne dla macierzy:

	1
	Zasilacz bezprzerwowy - (UPS)
	
	Zasilacz  wraz z kompletem okablowania (zasilanie, sygnałowe) przeznaczony do instalacji w  szafie typu  RACK 19”
	

	2
	Zasilacz bezprzerwowy  ze złączem USB HID i oprogramowaniem umożliwiającym wyłączenie podtrzymywanego urządzenia (serwera, NAS) w wyniku zaniku zasilania zewnętrznego AC na wejściu UPSa, o mocy rzeczywistej nie mniejszej niż

	
	1600 W

współpracujący z serwerem
	

	3
	Architektura UPSa

	
	Podwójna konwersja (on-line double conversion)
	

	4
	Maks. czas przełączenia na baterię

	
	O msek
	

	5
	Liczba  gniazdek (10A) z podtrzymaniem zasilania
	
	 6 sztuk IEC320 C13 (10A)

uwaga: dołączone kable – 2x 1metr, 4x1,5m
	

	6
	Gniazdo wejściowe AC 230V

	
	IEC320 C14 (10A) – dołączony kabel 1,5 m
	

	7
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	
	5 minut
	

	8
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	
	15 minut
	

	9
	Sinus podczas pracy na baterii
	
	Tak
	

	10
	Zmienny zakres napięcia wejściowego
	
	 230 +/- 10%V
	

	11
	Zimny start
	
	Tak
	

	12
	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	
	Tak
	

	13
	Sinus podczas pracy na baterii
	
	Tak
	

	14
	Alarmy dźwiękowe znaczne wyczerpanie baterii
	
	Tak
	

	15
	Porty komunikacji
	
	RS232 (RJ45), USB
	

	16
	Sygnalizacja stanu pracy
	
	   Tak, w tym: 
- stan obciążenia UPS'a

- praca w trybie „bypass”

- awaria akumulatora

- wyświetlacz LCD
	

	17
	Ochrona baterii
	
	Tak, zabezpieczenie przez przed głębokim rozładowaniem baterii
	

	18
	Typ obudowy, Rack 19” max.
	
	3U
	

	19
	Wyposażenie UPS
	
	Instrukcja obsługi,  oprogramowanie na CD/DVD oraz kabel USB/RJ45 służący do połączenia  logicznego UPS'a z serwerem, kompletny zestaw do montażu w szafie Rack 19"
	

	20
	Funkcjonalność zasilacza/ oprogramowania
	
	Funkcja EPO - Emergency Power Off
Zapewniająca programowe wyłączenie serwera (Shutdown Software)  dla systemów Windows, Linux
	

	21
	Karta SNMP/HTTP
	
	 karta zarządzająca SNMP/HTTP do zasilacza UPS dedykowana przez producenta
	

	22
	Gwarancja na UPS
	
	Minimum 36 miesięcy
	


2/5

