Część III

Program funkcjonalno-użytkowy
1. „Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej  w Zalesiu Górnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej  ul.Pionierów z ul.Wiekowej Sosny, gm.Piaseczno
2. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oznaczone według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 74232000-4 ; 74232250-1;74274000-0 ; 45220000-5; 45233294-6 

3. Zamawiający:

 Powiat Piaseczyński - Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o.,           
                         Wilcza Góra, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola,
4. Program funkcjonalno- użytkowy opracowała:  Danuta Goss

5. Spis programu funkcjonalno – użytkowego

1)  opis ogólny przedmiotu zamówienia i  opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia;

2) część informacyjna.

Program funkcjonalno-użytkowy
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej     w Zalesiu Górnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej  ul.Pionierów z ul.Wiekowej Sosny, gm.Piaseczno.   Zamawiający  zakłada, że geometria  skrzyżowania ulic Pionierów i Wiekowej Sosny  nie wymaga zmian i pozostanie w stanie istniejącym. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać remont i przebudowę istniejących chodników i ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania z dostosowaniem ich przebiegu do nowej organizacji ruchu. Sygnalizacja na skrzyżowaniu musi obejmować sterowanie  kolizyjnymi strumieniami pojazdów, pieszych i rowerzystów.  Należy zaprojektować sygnalizację w pełni zależną od ruchu, gdzie fazy są tworzone na bieżąco, a ich długość jest zmienna i  zależy od charakterystyk ruchu. Projekt podlega zaopiniowaniu przez Zamawiającego i zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem na drogach (  Starosta Piaseczyński ).

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie  sygnalizacji  świetlnej wraz z projektem organizacji ruchu, projektem drogowym i projektem zasilania,   dostawy  materiałów i wykonanie robót budowlanych.

 Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu użytkowego. Dokumentacja musi zawierać w szczególności:


-    projekt  organizacji ruchu  – 4 egz.;

· projekt drogowy – 4 egz;

· projekt zasilania  – 4 egz.,

· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz.,

· informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  – 2 egz.
2. Część informacyjna.
2.1. Całość zamówienia  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

· Ustawą Prawo budowlane;

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U.nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. oraz załączniki nr 1-4).

2.2. Uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia:

· uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej.

· uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej;

2.3. Zakres oferty:

·  kompletny projekt z obliczeniami,

· dostawę i montaż  sygnalizacji wraz z zasilaniem;

·  towarzyszące roboty drogowe;

· nadzór wykonawczy w osobie kierownika budowy.

2.4. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  zostanie przedłożone organowi architektoniczno- budowlanemu przy zgłoszeniu.
2.5. Terminy wykonania:

I etap -  wykonanie dokumentacji – 30.07.2014r;
II etap – realizacja robót  - 31.08.2014r.


