PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
Wykonanie dokumentacji – koncepcji oraz dostawy i montażu systemu monitoringu, nagłośnienia, świetlnej tablicy informacyjnej dla sali gimnastycznej w Górze Kalwarii.

Zamawiający: Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie,
 ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Sporządzający: inż. Mariusz Balcerzak
Spis zawartości:

1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.
1. Część opisowa.
Planuje się zakup i montaż systemu: telewizji dozorowej w postaci kamer, nagłośnienia w postaci głośników z osprzętem technicznym oraz świetlnej tablicy informacyjnej.
System telewizji Dozorowej.
System telewizji dozorowej ma zapewnić bezpieczeństwo obiektu (np.: próby wandalizmu czy nieuprawnione wtargnięcie do obiektu) i osobom przebywającym w bezpośrednim sąsiedztwie oraz wewnątrz sali sportowej. Wyznacza się następujące miejsca przeznaczone do zabezpieczenia systemem:

- otoczenie sali sportowej,

- ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku,

- płyta boiska,

- trybuna.

System nadzoru wizyjnego powinien wykonany być w otwartej architekturze opartej o platformę cyfrową technologii IP. Zaproponowany system powinien być przejrzysty w obsłudze i zarządzaniu wszelkimi parametrami. W każdym momencie łatwy w rozbudowie o dowolną ilość elementów bez ścisłego przywiązania do konkretnego producenta. Powinien zapewniać dożywotnią licencję i darmowe aktualizację w ramach generacji. Zastosowane urządzenia powinny być wysokiej klasy sprawdzonych producentów z wieloletnią gwarancją techniczną producenta osprzętu.

W skład infrastruktury potrzebnej do transmisji sygnału wideo z kamer powinny wejść między innymi: medium transmisyjne, aktywne urządzenia sieciowe (punkty kamerowe, stacja rejestrująco – oglądowa, itp), okablowanie strukturalne (zasilanie - w tym awaryjne, kabel sygnałowy, przełączniki, sterowanie, gniazda, koryta kablowe, itp), oprogramowanie, monitory, pulpit sterujący, szafa Rack 19”, wszelkie dodatkowe elementy montażowe i akcesoria. 
Nagłośnienie.
System nagłośnienia boiska i trybun ma zapewnić bezproblemową komunikację i odsłuch. Parametry transmisji dźwięku należy dostosować do charakterystycznych parametrów obiektu.
Tablica świetlna.
Tablica świetlna powinna zapewnić uczestnikom imprez sportowych bezproblemowy odczyt danych z ok. 40 metrów, między innymi: czas rzeczywisty, czas gry i wyniki w dowolnej konfiguracji dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 
2. Część informacyjna.
Zamierzeniem Inwestora jest zapewnienie profesjonalnej obsługi imprez sportowych i okolicznościowych. Ze względu na publiczny charakter obiektu szczególny nacisk trzeba położyć na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiekcie i wokół niego. W związku z powyższym zastosowania cała infrastruktura techniczna i wszystkie urządzenia powinny być wysokiej klasy sprawdzonych producentów z wieloletnią gwarancją techniczną producenta oraz spełniać określone minimalne parametry techniczne, nie gorsze niż:

1. stacja rejestrującą – oglądowa: procesor (4 rdzenie, 3.5MHz, 64-bit), system operacyjny 64-bit,  pamięć RAM 4GB, karta graficzna z obsługą dwóch monitorów, nagrywarka DVD-RW (zapis/odczyt 16x24x8), twardy dysk Sata, macierz dyskowa na zapis video 2TB, karta sieciowa 1000Mbits/s, monitory <19', klawiatura, myszka, pulpit sterujący;

2. kamery szybkoobrotowe na sali i trybunach: CMOS 1/ 2.8” ze skalowaniem progresywnym, pixel 1280x720, 30klatek/s, zd: 100dB, ogniskowa 4,7 do 94 – F 1.6, kąt widzenia 2,9 – 55,2; dostęp z poziomu aplikacji zarządzającej do regulacji ogniskowej, sterowania ostrością, przesłoną, balans bieli, filtr podczerwieni, tryb dzień/noc, detekcja ruchu (próg, czułość), zakres obrotu z poziomie 360°, w pionie 186°, praca w zakresie temperatur -10°C do 50°C;

3. kamery kompaktowe do oglądu sali i trybun: CMOS 1/ 3.2” ze skalowaniem progresywnym, pixel 2592x1944, 20klatek/s, zd: 69dB, ogniskowa 3 do 9mm – F 1.2, kąt widzenia 2,9 – 55,2; dostęp z poziomu aplikacji zarządzającej do regulacji ogniskowej, sterowania ostrością, przesłoną, balans bieli, filtr podczerwieni, tryb dzień/noc, detekcja ruchu (próg, czułość), zakres obrotu z poziomie 360°, w pionie 186°, praca w zakresie temperatur -10°C do 50°C

4. kamery typu Bullet do oglądu zewnętrznego: CMOS 1/3 , pixel 2048x1536, 20klatek/s, zd: 100dB, ogniskowa 3-9 mm przy F1.2, dostęp z poziomu aplikacji zarządzającej do regulacji ogniskowej, sterowania ostrością, przesłoną, balans bieli, filtr podczerwieni, tryb dzień/noc, detekcja ruchu (próg, czułość), konfiguracja 4 stref prywatności, zakres obrotu z poziomie 360°, w pionie 186°, praca w zakresie temperatur -45°C do 50°C, promiennik podczerwieni do 30m,  obudowa wandaloodporna;

5. kamery kopułkowe do oglądu ciągów komunikacyjnych: CMOS 1/ 2.7” ze skalowaniem progresywnym, pixel 1280x720, 30klatek/s, zd: 69dB, ogniskowa 3 do 9mm – F 1.2, kąt widzenia 2,9 – 55,2; dostęp z poziomu aplikacji zarządzającej do regulacji ogniskowej, sterowania ostrością, przesłoną, balans bieli, filtr podczerwieni, tryb dzień/noc, detekcja ruchu (próg, czułość), zakres obrotu z poziomie 360°, w pionie 186°, praca w zakresie temperatur -10°C do 40°C; 

6. tablica świetlna o wymiarach ok. 1050x800x100mm, zasilanie 230V/50Hz, wielkość znaków ok. 100mm, wielofunkcyjne wyświetlanie wyniku, sterowanie bezprzewodowe – pilot, widoczność z ok. 40m;

7. nagłośnie –  Wykonawca zaproponuje urządzenia po wykonaniu stosownych pomiarów  i akceptacji przez Inwestora.
Wykonawca w ramach zlecenia przedstawi, do akceptacji Zamawiającego, kompleksową koncepcję (dokumentacja w wersji papierowej i do odczytu w formacie .pdf), w zakresie: sporządzenia pełnego zestawienia kosztów i cen za prace, materiały i urządzenia użyte do montażu całego systemu, graficznego przedstawienia (rzuty kondygnacji) rozmieszczenia urządzeń i tras prowadzenia okablowania, sposobu montażu poszczególnych urządzeń, przestawienia pełnej specyfikacji funkcji i cech systemu i zastosowanych urządzeń.

Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego Wykonawca wykona projekt branżowy (dokumentacja w wersji papierowej i do odczytu w formacie .pdf) na podstawie którego dokona montażu systemu. W ramach zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać szkolenia dla 4 osób obsługujących zamontowany system monitoringu. Po zakończeniu dostawy i montażu systemu, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu na dzień protokolarnego odbioru, kompletną dokumentację powykonawczą. 
3/3

