Część II

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Wykonanie mebli i dostawa urządzeń AGD do zabudowy wraz z montażem w budynkach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Łbiskach”.
Roboty i zakupy będą wykonywane w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie dla 5 domów mieszkalnych:
UWAGA: Zamawiający zaakceptuje aranżację (w formie 3D) zabudowy kuchennej i wnękowej, po dokonaniu przez Wykonawcę, który podpisze umowę na realizację zadania, rzeczywistych pomiarów na budynkach i przedstawieniu zastosowań materiałowych dla szafek: wymiarów poszczególnych szafek, wzorów, profili i kolorów.  Wykonawca dostarczy przedmiotową wizualizację w 7 dni od dnia podpisania umowy.
1. Montaż mebli do zabudowy:

· zabudowa aneksu kuchennego tzw. klasyczna: korpusy szafek z płyty wiórowej na cokole, szafki z półkami, uchwyty metalowe, fronty z płyty MDF laminowanej, blaty kuchenne z płyty wiórowej pokryte laminatem w technologi postforming (wytrzymały na oddziaływanie większości barwników i rozpuszczalników oraz odporny na długotrwałe działanie temperatury do 100º C, np. naczynie z wrzącą wodą, krótkotrwale na wyższe temperatury do 180º C, np. żar z papierosa). W zabudowie powinny zostać uwzględnione miejsca na piekarnik elektryczny, płytę grzewczą, zlewozmywak, zmywarkę oraz oświetlenie nad blatem. Kolorystyka, struktura, profile do uzgodnienia po przedstawieniu przez wykonawcę wzorników. Wielkość zabudowy według założeń przyjętych w projekcie budowlanym - rzut parteru, pomieszczenie nr 1/3. Szafki podłogowe i wiszące na całej szerokości ścian aneksu kuchennego,

· zabudowa szaf wnękowych w wiatrołapie, garderobie i sypialniach, wielkość zabudowy według założeń przyjętych w projekcie budowlanym, rzut parteru i piętra, pomieszczenia nr: 1/1, 1/10, 2/4, 2/9. Korpusy z płyty wiórowej, fronty przesuwne z lustrami. W wiatrołapie szafy bieliźniarki z drążkami na wieszaki. W garderobie i sypialniach szafy bieliźniarki (tylko półki), fronty – drzwi uchylne. Kolorystyka, struktura i profile do uzgodnienia po przedstawieniu przez wykonawcę wzorników.

2. Urządzenia AGD do zabudowy:

- zmywarka, szerokości 60cm, poj. min. 12 kompletów, liczba programów min. 6, klasa energetyczna A+++ - 5szt;

- piekarnik elektryczny, pojemność min. 65l, zasilanie 230V, chłodne drzwi, sterowanie elektroniczne, termoobieg, grill, klasa energetyczna A -20% - 5szt;

- płyta indukcyjna, zasilanie 230V, ceramiczna, o wym. 60x60, min. 4 pola indukcyjne – 5szt;

- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, wykonanie: stal szlachetna szczotkowana gr. 3,2mm lub fragranit, otwór na baterię, korek automatyczny, odporność na powstawanie plam, odporność na wysokie temperatury, armatura przelewowo - odpływowa, gwarancja producenta min. 15 lat,

- bateria kuchenna, stojąca z wysoką wylewką – min. wysokość wylewki 265mm, kolor baterii dobrać pod koloru zlewu, jednootworowa, jedno dźwigniowa, głowica ceramiczna, gwarancja producenta min. 15 lat   – 5szt.
