	Pracownia Projektowa „LOGAR” sc.

Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok.123, tel. (22) 215 84 70   
e-mail:  pracownia@Logar.pl
	Dokumentacja projektowa wymiany podłóg, remontu klatki schodowej wraz z wymianą balustrad w budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14
	Inwestor: Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA:

SPIS TREŚCI:

1. Nazwa i adres obiektu

2. Temat opracowania 

3. Inwestor 

4. Postawa opracowania

5. Zakres opracowania

6. Opis stanu istniejącego

7. Zakres robót 

8. Zestawienie powierzchni pomieszczeń

9. Dokumenty formalno-prawne

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

	I-01 
	Inwentaryzacja posadzek parteru
	1:100

	I-02 
	Inwentaryzacja posadzek 1 piętra
	1:100

	I-03 
	Inwentaryzacja posadzek 2 piętra
	1:100

	I-04 
	Inwentaryzacja -rzut klatki schodowej
	1:50

	I-05 
	Inwentaryzacja -przekrój I-I  klatki schodowej
	1:50

	I-06
	Inwentaryzacja -przekrój I-I  klatki schodowej
	1:50

	A-01
	Projekt posadzek parteru
	1:100

	A-02
	Projekt posadzek 1 piętra
	1:100

	A-03
	Projekt posadzek 2 piętra
	1:100

	A-04
	Rzuty klatki schodowej
	1:50

	A-05
	Przekrój a-a  przez klatkę schodową
	1:50

	A-06
	Przekrój b-b  przez klatkę schodową
	1:50

	A-07
	Widok klatki  schodowej od strony korytarza (c-c)
	1:50

	A-08
	Przekrój d-d  przez klatkę schodową
	1:50

	A-09
	Zestawienie balustrad
	-

	A-10
	Detal ułożenia gresu na klatce schodowej
	1:20

	A-11
	Detal wycieraczki
	1:5


1. OPIS:

1. Nazwa i adres obiektu

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych położony jest przy ul. Budowlanych 14 w Górze Kalwarii

2. Temat opracowania 

Dokumentacja projektowa wymiany podłóg, remontu klatki schodowej wraz z wymianą balustrad w budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14

3. Inwestor

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14
4. Podstawa opracowania

Umowa 10/RIMIII/2010 z dnia 22.02.2010 zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Piasecznie, a firmą Logar s. c.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wymianę posadzek w większości pomieszczeń w budynku szkoły na 3 kondygnacjach i remont klatki schodowej wraz z wymiana balustrad. Wszystkie pomieszczenia będące w zakresie opracowania zostały zinwentaryzowane. 

6. Opis istniejących pomieszczeń

W budynku szkoły większość posadzek pochodzi z lat siedemdziesiątych XX w. W klasach, na korytarzach i 1 piętra posadzki są wykończone płytkami PCV. Jedynie na parterze hall wejściowy i korytarz wykończono płytkami gresowymi 20x20 cm w kolorze szaro-kremowym. Na parterze w szatni i na korytarzu znajdują się otwory rewizyjne instalacji c.o. (do zachowania). Z późniejszego okresu pochodzą nowsze wykładziny typu Tarkett w pomieszczeniach na parterze w części administracyjnej (sekretariat, pokoje: dyrektora, księgowych, kasa itp.) oraz w czytelni i pomieszczeniach biblioteki. Ten sam typ wykładziny został zastosowany również na piętrach w niektórych pomieszczeniach (np. Pracownia budowlana, komputerowa) i pokoju nauczycielskim, czy gabinecie zastępcy Dyrektora. 

Podłoga w Sali Gimnastycznej na legarach została wykonana stosunkowo niedawno (około 4 lata temu). Z tego powodu należy zachować wykładzina obiektowa - gumowa w tym pomieszczeniu. Pomieszczenia zaplecza znajdujące się za Salą Gimnastyczną są położone poniżej poziomu podłogi Sali. Do jednego z nich wejście z Sali Gimnastycznej jest po pochylni. 

W najgorszym stanie są posadzki w części zaplecza Sali Gimnastycznej. W przebieralniach zostały jeszcze zniszczone posadzki z lastrico. W węzłach sanitarnych przy szatniach podłogi są wykonane z terakoty (do wymiany).

[image: image1.jpg]



Część pomieszczeń zaplecza WF prowizorycznie pokryta jest wykładziną. Jedynie w sali Fitness należy zachować istniejącą niedawno położoną wykładzinę dywanową.

Najpóźniej została wykonana posadzka w niektórych pomieszczeniach sanitarnych - został tam położony nowa terakota 30x30 cm. W tych pomieszczeniach posadzka nie będzie remontowana.

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Istniejące posadzki, zwłaszcza z płytek PCV są miejscami zniszczone. W klasach, gdzie wykonano nowa instalacje c.o. są liczne uszkodzenia płytek. We wszystkich pomieszczeniach były pierwotnie cokoły, lub listwy przypodłogowe. Obecnie w wielu miejscach zostały zdemontowane. 

[image: image4.jpg]



Poziom istniejących posadzek na jednej kondygnacji jest bardzo różny. Wynika to z niedokładności wykonawczych, jak i zastosowania różnych materiałów przy późniejszych remontach posadzek. W drzwiach pomiędzy pomieszczeniami przylegającymi o różnych rzędnych posadzek zastosowano progi drewniane. 

Szczegóły podano na rysunkach inwentaryzacyjnych istniejących posadzek.

Istniejąca klatka schodowa (pokrycie lastrico) zaopatrzona jest w jednostronną balustradę stalowa (słupki 4x4 cm, płaskowniki 4x1). Pochwyt (miejscami uszkodzony) wykonano z PCV. Otwory między korytarzem 1 piętra, a schodami zostały zabezpieczone pionowymi płaskownikami stalowymi. Podobnie zamknięto jeden z otworów w poziomie parteru. W drugi otwór została wstawiona ozdobna krata (metaloplastyka) do demontażu i ewentualnego zastosowania w innym miejscu w budynku szkolnym. 

Schody na klatce schodowej są nienormatywne. Stopnie w pierwszym biegu są za krótkie. Stopnie mają zmienne wysokości (np. pierwszy stopień 1 biegu ma wysokość 8 cm, a pozostałe około 13,5 cm), część nastopnic nie utrzymuje płaszczyzny poziomej. Również szerokość biegów schodów jest zmienna. Schody biegną przy ścianie zewnętrznej i nie są zabezpieczone barierkami od strony okien.

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



7. Zakres robót 

Przewiduje się remont posadzek w całym budynku z wyłączeniem tych pomieszczeń w których posadzki były wymieniane niedawno (zakres robót zaznaczono na rzutach). Istniejąca klatka schodowa ma zostać wyremontowana. W trakcie prac remontowych na klatce należy wyrównać biegi i stopnie schodów, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami. Należy nadlać 1 bieg schodów, aby wydłużyć nastopnicę. 

Powierzchnia schodów ma zostać wykończona gresem: 

· nastopnice: SL02 (seria: Stone Life)

· podstopnice: SL03 (seria: Stone Life)

· ryflowanie nastopnic: QZ03 struktura (seria: Quarzite) pas szerokości 10 cm

· cokoły: SL03 (seria: Stone Life)

· policzki biegów schodów: SL03 i SL02 (seria: Stone Life)

· obłożenie góry i boków murku 2 piętra: SL02 (seria: Stone Life)

· obłożenie otworów 1 piętra: SL02 (seria: Stone Life)

Na schodach należy zamontować pochwyty i balustrady ze stali nierdzewnej. Balustrady zaprojektowano jako systemowe np. z elementów gotowych firmy PIMSTAL. Ze stali nierdzewnej mają być wykonane trójkątne kraty zabezpieczające otwory od strony korytarza na 1 piętrze i barierki. 

Przy montaży balustrad, ze względu na duże nierówności ścian i biegów schodów należy zwrócić uwagę na zachowanie normatywnych odległości pochwytów balustrad od płaszczyzny ściany i zachowanie normatywnego światła przejścia pomiędzy dwoma balustradami.

Posadzki na parterze w strefie wejściowej (hall, korytarz szatnia) należy wykonać z gresu SL03 i SL02 Natur (seria: Stone Life). Pas z gresu ciemniejszego ma znajdować po obwodzie pomieszczeń. W wejściu do budynku należy zamontować wycieraczkę wpuszczana - gumową. Przy wykonywaniu posadzek na parterze (ze względu na istniejące różnice poziomu posadzki w hallu wejściowym) przy wejściu należy zachować poziom połogi o 1cm powyżej rzędnej spocznika schodów zewnętrznych.

W pomieszczeniach parteru (szczególnie pom. nr 20 C, D ,E i 19), w których istniejący poziom posadzki jest około 2,5 − 3 cm poniżej poziomu ± 0,00 (poziom korytarza parteru) należy nadlać posadzki (wylewką samopoziomującą).

W pomieszczeniach parteru schowku pod schodami, przebieralniach należy położyć płytki gresowe z serii Quarzite o wymiarach 30x30 cm. Ten sam gres będzie zastosowany w pomieszczeniach sanitarnych na piętrze, oraz w pracowni chemicznej wraz z zapleczem.

We wszystkich pomieszczeniach w których układa się podłogę z gresu (poza pom. sanitarnymi, gdzie za ścianie jest glazura) należy wykonać cokół z płytek gresowych wysokości 10 cm. Fuga o szerokości 2 mm musi być dopasowana kolorystycznie do stosowanych płytek.

W pozostałych przewidziano wykładzinę Tarkett Optima 2,00 w dwóch kolorach:

kolor wiodący (krem): 850 NCS S 1020-Y20R

kolor pasów i cokołów (beż): 831 NCS S 3030-Y30R

Na piętrach wykładzina Tarkett Optima 2,00 będzie stosowana we wszystkich klasach poza pracownią chemiczną. W niektórych pracowniach np gdzie istnieje podwyższenie − katedra dla nauczyciela zastosowano paski z wykładziny w kontrastującym kolorze: 867 NCS S 3050-Y40R

We wszystkich pomieszczeniach, w których stosuje się Tarkett, należy wywinąć wykładzinę na ścianę na wysokość 10 cm tworząc cokół.

Przy wymianie posadzek należy zdemontować istniejące pokrycia podłóg i cokoły. Wszystkie uszkodzenia szlichty naprawić. Ponieważ poziom podłóg na danej kondygnacji jest zmienny należy wyrównać poziomy posadzek we wszystkich pomieszczeniach, wylewając masę samopoziomującą. Do pomieszczeń zaplecza Sali Gimnastycznej (pom. nr 16 i 17), których podłoga jest znacznie poniżej poziomu Sali należy wykonać schodki z betonu B-20. Wszystkie progi w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami o tej samej rzędnej należy zlikwidować. 

Przy wykonywaniu podłoża pod wykładzinę Takett należy przestrzegać wymagań producenta wykładziny. Podłoże musi być poziome i gładkie. Ewentualne nierówności powinny być zaszpachlowane i zeszlifowane. Na styku wykładziny Tarkett i posadzki z płytek ceramicznych powinno stosować się płaskowniki mosiężne, lub profile systemowe. Na styku z istniejącą terakotą, jeżeli nie zastosowano płaskowników w progu należy zastosować systemową listwę maskująca (metalową). 

8. Zestawienie powierzchni pomieszczeń: 

	
	PARTER
	GRES
	TARKETT
	Terakota

do zachowania
	Wykładzina

 dywanowa

do zachowania
	Wykładzina 

obiekowa

do zachowania

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Korytarz parteru
	138,11
	
	
	
	

	1A
	Pom, pod schodami
	14,92
	
	
	
	

	2A
	WC damskie
	
	
	3,23
	
	

	2B
	WC niepełnosprawnych
	
	
	4,59
	
	

	3
	WC męskie
	2,51
	
	
	
	

	4
	Aneks kuchenny
	
	
	5,04
	
	

	5
	Sekretariat
	
	18,46
	
	
	

	6
	Poczekalnia
	
	14,87
	
	
	

	7
	Komunikacja
	
	9,36
	
	
	

	8
	Gab, Dyrektora
	
	16,84
	
	
	

	9
	Kadry
	
	11,37
	
	
	

	10
	Pokój Księgowej
	
	12,75
	
	
	

	11
	Kasa
	
	16,15
	
	
	

	12
	Hall wejściowy
	21,89
	
	
	
	

	13
	Pom, woźnego
	2,72
	
	
	
	

	14
	Szatnia
	76,28
	
	
	
	

	15
	Sala nr 15
	
	52,95
	
	
	

	16
	Zaplecze1 Sali gimnastycznej
	
	27,32
	
	
	

	17
	Zaplecze2 Sali gimnastycznej
	
	25,92
	
	
	

	18
	Sala gimnastyczna
	
	
	
	
	217,14

	19
	Korytarz przy sali gimnastycznej
	
	26,29
	
	
	

	20A
	Pokój nauczycieli WF
	
	13,1
	
	
	

	20B
	Fitness
	
	
	
	34,71
	

	20C
	Przebieralnia damska
	23,52
	
	
	
	

	20D
	Przebieralnia męska
	23,54
	
	
	
	

	20E
	Magazyn sprzętu sportowego
	
	
	
	
	

	21
	Czytelnia
	
	46,14
	
	
	

	21A
	Bibloteka1
	
	32,55
	
	
	

	21B
	Bibloteka2
	
	15,39
	
	
	

	22
	Hall bibloteki
	4,22
	
	
	
	

	
	Klatka schodowa
	
	
	
	
	

	
	647,17 m2 do wymiany

(911,88 m2 całość)
	307,71
	339,46
	12,86
	34,71
	217,14

	
	
	
	
	
	
	

	
	1PIĘTRO
	
	
	
	
	

	23
	Archiwum1
	
	8,89
	
	
	

	24
	WC damskie
	
	
	12,41
	
	

	25
	WC personelu
	2,04
	
	
	
	

	26
	Pokój sprzątaczki
	
	
	1,37
	
	

	27
	WC męskie
	
	
	7,57
	
	

	28
	Pokój pedagoga
	
	8,44
	
	
	

	29
	Pokój samorządu
	
	8,3
	
	
	

	30
	Pokój nauczycielski
	
	33,48
	
	
	

	31
	Pracownia nr 31
	
	50,75
	
	
	

	32
	Pracownia chemiczna
	51,11
	
	
	
	

	33
	Zaplecze Pracowni chemicznej
	16,58
	
	
	
	

	34
	Gabinet pielęgniarki
	
	16,47
	
	
	

	35
	Pracownia nr 35
	
	51,89
	
	
	

	36
	Korytarz 1 piętra
	
	160,63
	
	
	

	37
	Gabinet z-cy Dyr,
	
	16,7
	
	
	

	38
	Pracownia nr 38
	
	50,6
	
	
	

	39
	Zaplecze, Sali nr 38
	
	16,33
	
	
	

	40
	Klatka schodowa 1piętro
	
	
	
	
	

	
	492,21m2 do wymiany

513,56m2 całość
	69,73
	422,48
	21,35
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2PIĘTRO
	
	
	
	
	

	41
	Archiwum2
	
	8,69
	
	
	

	42
	WC damskie
	
	
	16,27
	
	

	43
	WC męskie
	
	
	6,37
	
	

	44
	Pomieszczenie sprzątaczki
	
	1,21
	
	
	

	45
	Korytarz 2 piętra
	
	170,83
	
	
	

	46
	Radiowęzeł
	
	6,52
	
	
	

	47
	Klasa nr 47
	
	33,34
	
	
	

	48
	Klasa  nr 48
	
	49,68
	
	
	

	49
	Klasa  nr 49
	
	50,65
	
	
	

	50
	Pracownia  Komputerowa2
	
	53,33
	
	
	

	51
	Pracownia Budowlana
	
	50,58
	
	
	

	52
	Pracownia  Komputerowa1
	
	50,61
	
	
	

	53
	Zaplecze prac. komputer.
	16,56
	
	
	

	54
	Klatka schodowa 2 piętro
	
	
	
	
	

	
	492m2  do wymiany

(514,64 m2 całość)
	
	492m2
	
	
	


 Uwaga: nie uwzględniono powierzchni obłożeń na klatce schodowej i powierzchni cokołów

Opracowała:

	Data:
	03/2010
	Projektował:
	mgr inż. arch. Anna Lubońska
	Strona 1 z 9



