CZĘŚĆ II

Program funkcjonalno użytkowy dla budowy parkingu na posesji Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 12

Nazwa: Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem 

na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12.

Adres: Chyliczkowska 12 05-500 Piaseczno

Kod: 45223300-9

Zamawiający: Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie,

 ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Sporządzający: inż. Michał Dolata

1. Część opisowa

Przedmiotem zamówienia jest projekt i wykonanie parkingu na posesji Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 12. W części projektowej należy także uwzględnić uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę co będzie się wiązało z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego o wymiarach ca 4x8m Następnie  wykonać parking zgodnie z poniższą specyfikacją.

Planuje się budowę parkingu i drogi dojazdowej o powierzchni ok. 1400 m^2 z kostki betonowej o grubości 8 cm typu Holland szarej z krawężnikiem na podbudowie. Konstrukcja: kostka 8cm na podsypce cementowo piaskowej 3cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 15 cm na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) ≥ 120 MPa. Linie organizacji ruchu i miejsc postojowych wyznaczyć kostką czerwoną.


Odprowadzenie wód opadowych planuje się włączyć do kanalizacji deszczowej posesji Chyliczkowska 14 za pośrednictwem przepompowni ze zbiornikiem retencyjnym.


Oświetlenie terenu – oprawy świetlne na słupach o parametrach i stylistyce identycznej z zainstalowanymi już na terenie parkingu od strony parku.

          Ogrodzenie długości 70 m z siatki stalowej karbowanej z drutu min 4 mm w ramie z kątownika na słupkach stalowych o przekroju kwadratowym 60x60x3 mm zakończony daszkiem stalowym.

2. Część Informacyjna


Zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w archeologicznej strefie konserwatorskiej będzie wymagało uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – wyciąg z planu załącznik nr.1


Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikające z prawa własności.


Inwentaryzacja obiektu do rozbiórki – aktualna mapa archiwalna - załącznik nr 2

